# AutoNet 使用说明

# 业务说明

输入终端 MAC 和目标 VLAN，自动查找接入口、修改并保存配置。支持华三和华为，最多追踪 5 台设备。

已有配置符合要求时，不重复修改；确认保存和 ARP 后显示“网络已调通”。此结果不代替互联网或业务系统测试。

# 安装说明

适用于 Windows 7 SP1 x64。将 AutoNet.exe、devices.csv、links.csv 放在同一文件夹，双击启动。电脑需能访问交换机管理 IP，设备需开启 SSH。

devices.csv 不再需要 name 列。设备 ID、管理 IP 不能重复；华三类型填 h3c，华为填 huawei。以下是填写示例。

| id | ip | type |
| --- | --- | --- |
| CORE01 | 192.168.0.10 | h3c |
| ACCESS01 | 192.168.0.30 | h3c |

links.csv 改用 IP 连接设备。port 填 input_ip 所在设备通往下一台交换机的端口。

| input_ip | port | output_ip |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.10 | XGE1/0/1 | 192.168.0.30 |

上例表示：192.168.0.10 的 XGE1/0/1 连接 192.168.0.30。两端 IP 都要在 devices.csv 中；终端接入口不填入 links.csv。

修改 CSV 后点“重载 CSV”。支持 UTF-8、GBK；旧版表头仍可读取。更新程序时保留现场 CSV。

# 使用说明

1. 起始设备框输入部分 IP 或设备 ID，展开下拉列表选择。完整 IP、完整 ID 或唯一匹配也可直接开始。

2. 填写终端 MAC、目标 VLAN，以及 SSH 用户名和密码。

3. 点击“开始调网”，等待配置检查、保存和 ARP 验证，结果中会显示终端 IP。

保存账号：填好账号名称、用户名和密码，点“添加 / 保存”；以后选账号再点“调用”。同名会更新，换电脑或 Windows 用户后需重新保存。

# 日志说明

logs 文件夹按时间保存日志，记录设备、端口、命令和结果，不记录密码。异常时查看对应日志。

| 结果提示 | 含义或处理 |
| --- | --- |
| 调网成功 | 本次修改后，配置校验、保存和 ARP 均通过。 |
| 网络已调通 | 原配置已正确，跳过重复修改；保存和 ARP 均通过。 |
| 保存失败或未收到成功确认 | 配置已生效，但保存未确认；检查设备和日志。 |
| 配置已校验并保存 但 ARP 验证失败 | 检查终端是否在线并产生流量；不代表 VLAN 配置失败。 |
| 配置校验失败 | 回读 VLAN 或静态 MAC 不符，未执行保存。 |
| 读取配置或回读验证失败 | 无法确认设备配置；查看日志中的原始返回。 |
| VLAN配置失败 | 设备拒绝命令或执行异常；查看日志。 |
| SSH连接失败 | 检查管理 IP、网络、SSH 服务及账号密码。 |
| MAC未找到或无法解析端口 | 检查 MAC、起始设备及设备返回的 MAC 表。 |

仅保存最终接入设备。保存会写入设备整份当前运行配置；ARP 最多查询两次。